Утверждена

Решением четырнадцатой сессии

четвертого созыва от 20.06.2012г

глава Иткульского сельсовета

Кулаков А.В.

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИТКУЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012- 2020ГОДЫ

с.Новоиткульское

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИТКУЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2012– 2020ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Иткульского сельсовета на 2012-2020 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Муниципальный заказчик Программы | Совет депутатов Иткульского сельсовета |
| Основные разработчики Программы | Администрация муниципального образования Иткульского сельсовета |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| Задачи Программы | 1. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации 2. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 3. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 4. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые индикаторы и показатели | снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: теплоснабжение на 2% (1400 кВт.ч – 2020г.); водоснабжение на 4% (720 кВт.ч/куб. м – 2020г.); снижение потерь коммунальных ресурсов: теплоснабжение до 4%; водоснабжение до 4%. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы -2020 год. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2012 года по 2015 год; второй этап – с 2015 года по 2020 год; |
| Объёмы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 28млн.руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Теплоснабжение: 6 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения - 4 млн. руб.; Водоснабжение: 12 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения -0,5 млн. руб.; мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения 11,5_ млн. руб. Газоснабжение: 10 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по новому строительству объектов системы газоснабжения - 10 млн. руб. |

- 1. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Иткульский сельсовет Чулымского района Новосибирской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Иткульский сельсовет является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Иткульский сельсовет представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Иткульский сельсовет .

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Иткульский сельсовет являются:

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Иткульский сельсовет. Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Иткульский сельсовет базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Иткульский сельсовет.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования муниципального образования Иткульский сельсовет , при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Представительный орган МО Иткульский сельсовет осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Представительный орган МО Иткульский сельсовет имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах МО Иткульский сельсовет, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Иткульский сельсовет;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава МО Иткульский сельсовет осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Иткульский сельсовет; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации муниципального образования или сторонней организации.

Глава МО Иткульский сельсовет имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах МО Иткульский сельсовет, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация МО Иткульский сельсовет:

выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Иткульский сельсовет ;

организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Иткульский сельсовет;

организует экспертизу Программы;

организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация МО Иткульский сельсовет имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах МО Иткульский сельсовет, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах МО Иткульский сельсовет , возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Иткульский сельсовет разрабатывается на период до 2020 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Иткульский сельсовет:

1 этап – 2012 - 2015 годы;

2 этап – 2015 - 2018 годы.

3 этап – 2018 – 2020 годы

Основные мероприятия Программы

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |
|  | Реконструкция системы теплоснабжения: |  |
| 1 | Техническое перевооружение котельного оборудования | 2 000 000 |
| 2 | Замена тепловых сетей | 4 000 000 |
|  | ИТОГО | 6 000 000 |
| Водоснабжение |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения: |  |
| 1 | Реконструкция и капитальный ремонт системы водоснабжения МО _______ | 500 000 |
| 2 | Новое строительство объектов системы водоснабжения: | 11500 000 |
|  | ИТОГО | 12 000 000 |
| Газоснабжение |  |  |
|  | Новое строительство объектов системы газоснабжения: |  |
| 1 | Обеспечение системой газоснабжения нового строительства в жилых домах МО Иткульский сельсовет | 10 000 000 |
|  | ИТОГО | 10 000 000 |
|  | ВСЕГО по МО Иткульский сельсовет | 28 000 000 |

- 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая площадь -55062 га

Численность населения (2012 г.) – 1,46 тыс. чел.

Темп роста численности (2012/2020 г.г.) – (-8)%

Общая площадь жилищного фонда (2012 г.) - 23 тыс. кв. м

Темп роста общей площади жилищного фонда (2012/2020 г.г.) – (-8)%

Введено в действие жилых домов (2012 г.) – 0,64 тыс. кв. м

Число источников (2012 г.):

теплоснабжения - 2

электроснабжения (центров питания) - 1

водоснабжения - 1

Протяженность сетей (2012 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении – 2,9 км

электрических - 120 км

водопроводных – 10,2 км

Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (2012 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении - 30%

электрических - 5%

водопроводных - 10%

канализационных - -%

Отпущено энергии (2012 г.):

тепловой - ____ тыс. Гкал

электрической - 092 млн. кВт.ч

воды – 1860/18,6 кВт.ч/ куб. м

- 2.1. Территория

Муниципальное образование Иткульский сельсовет расположено в пределах Чулымского района Новосибирской области, к югу от железной дороги  на расстоянии 1-13 км от автомагистрали «Байкал» на расстоянии 18 км..

Географически муниципальное образование Иткульский сельсовет находится на: 5503/ (северной широты) и 8104/ (восточной долготы), высота над уровнем моря – 20 м.

- 2.2. Климат

Климат МО Иткульский сельсовет является резко континентальным.

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 80 дней.

Среднегодовая температура воздуха составляет 2 градуса по Цельсию. Средняя температура января составляет -19 градусов, средняя температура июля 22 градуса. Количество осадков за ноябрь - март составляет 145мм, за апрель - октябрь - 165 мм.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Иткульский сельсовет учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

- 2.3. Население

МО Иткульский сельсовет занимает 4 место среди МО чулымского района по численности населения. Среднегодовая численность населения МО Иткульский сельсовет в 2012 году составила 1,46тыс. чел.

- Таблица 1

Численность населения МО Иткульский сельсовет в 2012 - 2020 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | тыс. чел. | 1,5 | 1,48 | 1,46 | - 3 |

В течение 2010 - 2012 годов численность населения МО Иткульский сельсовет снизилась на 3%, наблюдается стабильная тенденция снижения численности населения.

Естественный снижение населения в 2011 году составил 12 чел. (табл. 2). В течение 2010 - 2012 годов наблюдается устойчивая тенденция превышения смертности над рождаемостью. При этом рождаемость составляет 0,8% от общей численности населения 2011 года. Динамика рождаемости носит ниспадающий характер и не компенсирует естественную убыль населения МО Иткульский сельсовет в период с 2000 по 2012 г.г. Темп снижения рождаемости в данный период -0,1%.

- Таблица 2

Естественное движение населения муниципального образования

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | Темп роста 2009/2011 г.г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество родившихся | чел. | 14 | 12 | 12 | -0,1 |
| 2. | Количество умерших | чел. | 22 | 28 | 24 | 0,9 |
| 3. | Естественный прирост, убыль (-) населения | чел. | -8 | -16 | -12 | -1 |

Ежегодное убуытие численности обусловлен естественным снижением населения МО, снижением уровня рождаемости, увеличением смертности населения,снижением уровня жизни сельского населения.

Со снижением естественного движения и миграционные процессы снижают численность населения МО. Эта тенденция прослеживается в течение последних трех лет.

Миграционная убыль населения в 2011 году составила 8 чел. (0,5% от общей численности населения МО Иткульский сельсовет ).

- Таблица 3

Миграционное движение населения МО Иткульский сельсовет

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | Среднее значение за период 2009 - 2011 г.г. | Темп роста 2009/2011, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибыло | чел. | 12 | 14 | 18 | 14,6 | 50 |
| 2. | Выбыло | чел. | 16 | 18 | 44 | 26 | 175 |
| 3. | Миграционная убыль | чел. | 4 | 4 | 26 | 11,4 | 185 |

- 2.4. Характеристика экономики муниципального образования

В начале 2009 года на территории МО Иткульский сельсовет действовало 23 предприятия и организации. В течение 2009 - 2011 г.г. их количество  уменьшилось на 4,2 %.

Наибольший удельный вес по количеству предприятий на начало 2011 года занимают следующие отрасли экономики:

оптовая и розничная торговля, ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования – 50%;

строительство – 5%;

транспорт и связь – 5%

сельское х-во и ЛПХ-15%

культура               -5%

образование, детдом -10%

ЖКХ                     - 5%

Здравоохранение  -  5%

- Таблица 4

Количество предприятий и организаций, учтенных в Статрегистре и действующих

на территории МО Иткульский сельсовет в 2009 - 2011 г.г.

| Показатели | Ед. изм. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | Темп роста,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество предприятий и организаций | ед. | 24 | 23 | 23 | - 4,2 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | ед. | 5 | 4 | 4 | -20 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ед. | _ | _ | _ |  |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | ед. | 4 | 4 | 4 | _ |
| Транспорт и связь | ед. | 2 | 2 | 2 | -- |
| из него | ед. |  |  |  |  |
| Связь | ед. | 1 | 1 | 1 | -- |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | ед. | -- | -- | -- | -- |
| Образование | ед. | 2 | 2 | 2 | -- |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | ед. | 2 | 2 | 2 | -- |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | ед. | 1 | 1 | 1 | -- |

стабильное количество предприятий в период с 2009 по 2011 гг. наблюдается в следующих отраслях экономики:

транспорт и связь - ;

оптовая и розничная торговля -  и т.д.

Наибольший удельный вес в структуре численности работников по отраслям экономики МО Иткульский сельсовет по числу работающих в 2011 г. занимают следующие отрасли:

- Таблица 7

Динамика численности работников МО Иткульского сельсовета по отраслям экономики

| Показатель | Ед. изм. | 2009_г. | 2010_г. | 2011_г. | Темп роста 2009/2011гг., % | Структура численности в 2012 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность работающих на предприятиях и в организациях муниципального образования | чел. | 147 | 145 | 143 | -2,7 | 149 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | чел. | 9 | 7 | 5 | -45 | 4 |
| Промышленность |  |  |  |  |  | 1 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | чел. | 16 | 16 | 16 | Т -- | 16 |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | чел. | 17 | 17 | 17 | -- | 17 |
| Транспорт и связь | чел. | 2 | 2 | 2 | -- | 2 |
| Образование | чел. | 62 | 62 | 62 | -- | 62 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | чел. | 23 | 23 | 23 | -- | 29 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | чел. | 16 | 16 | 16 | -- | 16 |

В связи с изменениями в структуре предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории МО Иткульский сельсовет по видам экономической деятельности за период 2009 - 2011 годов произошло изменение численности работающих в следующих отраслях: .Сельское хозяйство

Заработная плата работников по отраслям экономики

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по МО Иткульский сельсовет за период с января по декабрь 2011 года составила 9649 руб. Темп роста (2009_/2011 г.г.) – 26,2%.

.

- 2.5. Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства

- Жилищный фонд

В течение 2009- 2011гг. общая площадь жилищного фонда МО Иткульский сельсовет увеличилась на 0,1% и в 2012 году составила 22,4 тыс. кв. м, в т.ч.:

общая площадь муниципального жилищного фонда – 1,7тыс. кв. м (7,5% общей площади жилищного фонда);

общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, - 20,7 тыс. кв. м (92,5% от площади всех многоквартирных домов жилищного фонда).

- Таблица 8

Характеристика жилищного фонда МО Иткульский сельсовет в 2009 - 2011г.г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2009_ г. | 2010г. | 2011_г. | Темп роста, 20_/20_гг% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда, в т.ч. | тыс.м2 | 22,3 | 22,3 | 22,4 | 4,2 |
|  | частный |  | 20,5 | 20,5 | 20,7 | 1 |
|  | государственный |  | -- | -- | -- | -- |
|  | муниципальный |  | 1,8 | 1,8 | 1,6 | -5,6 |
| 2 | Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда МО | % | 8,8 | 8,8 | 7,7 | -1,1 |
| 3 | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | тыс.м2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | -9,1 |
| 4 | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда муниципального образования | % | 5,4 | 5,4 | 4,9 | -10 |
|  | Процент износа жилищного фонда, в т.ч.: |  | 65 | 66 | 66 | --- |
|  | до 35% | тыс.м2 | 2,5 | 2,5 | 2,6 |  |
|  | от 35 до 50% | тыс.м2 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | -- |
|  | от 51 до 65% | тыс.м2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | -- |
|  | свыше 65% | тыс.м2 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | -- |
| 5 | Благоустройство жилищного фонда. Удельный вес площади, оборудованной: |  |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 18 | 18 | 19 | 5,3 |
|  | канализацией | % | 2 | 2 | 3 | 6,6 |
|  | центральным отоплением | % | 12 | 12 | 12 | -- |
|  | горячим водоснабжением | % | -- | -- | -- | -- |
|  | газом | % | 75 | 75 | 75 | -- |
|  | напольными электроплитами | % | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Оборудованы общедомовыми приборами учета: |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия на нужды отопления и горячего водоснабжения | кол-во,% | -- | -- | -- | -- |
|  | потребление холодной воды | кол-во,% | -- | -- | -- | -- |
|  | электрической энергии | кол-во,% | 100 | 100 | 100 | -- |
|  | газа | кол-во,% | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Обеспеченность техническими паспортами многоквартирных домов | кол-во,% | 55 | 55 | 56 | 1,8 |
| 8 | Оформление земельно-кадастровой документации на многоквартирные дома, финансируемые из местного бюджета | кол-во,% | -- | -- | -- | -- |

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда МО с 2009 по 2011 гг. увеличилась (снизилась) на 9,1_% и в 2012 году составила 4,9% от общей площади жилищного фонда (_1,1 тыс. кв. м).

Благоустройство МО Иткульский сельсовет характеризуется 12% оборудованным центральным отоплением,  холодным водоснабжением  жилищного фонда.

Средняя обеспеченность населения МО Иткульский сельсовет жильем в 2012 году составила 15,3 кв. м на 1 жителя, при этом имеет место тенденция ежегодного снижения (увеличения) данного показателя при том, что ввод (выбытие) жилых домов в период с 2009 по 2011 годы не изменилось . Согласно Генеральному плану МО Иткульский сельсовет планируется увеличение средней жилищной обеспеченности до 16 кв. м до 2015 года и 18 кв. м до 2020 года.

Согласно Генеральному плану МО Иткульский сельсовет до 2015 года планируется строительство 0,6тыс. кв. м, а до 2020 - 3 тыс. кв. м. Ввод жилья окажет незначительную возрастающую нагрузку на состояние коммунальной инфраструктуры и повлечет за собой незначительное увеличение потребности в водоснабжении, теплоснабжении и электроснабжении, т.к. генпланом предусматривается выбытие жилого фонда до 2015 года - 0,7 тыс. кв. м, до 2020 года – 1,4 тыс. кв. м.

- Таблица 9

Ввод в действие жилых домов в МО Иткульский сельсовет в 2009 - 2011 г.г.

| Показатели | Ед. изм. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отремонтировано жилых домов, в т.ч.: | кв. м | 12 | 14 | 20 | 40 |
| фундаменты и стены | кв. м | -- | -- | -- | -- |
| фасад | кв. м | -- | -- | -- | -- |
| кровля | кв. м | 3000 | 3000 | 4000 | 25 |
| коридоры и места общего пользования | кв. м | -- | -- | -- |  |
| центральное отопление | п.м, шт. | 600 | 750 | 1000 | 40 |
| холодное и горячее водоснабжение | п.м, шт. | 1200 | 800 | 600 | -50 |
| система канализации | п.м, шт. | -- | -- | -- | -- |
| газоснабжение | п.м, шт. | -- | -- | -- | -- |
| электроснабжение | п.м, шт. | -- | -- | -- | -- |
| лифтовое оборудование | шт. | -- | -- | -- | -- |

Увеличение процента износа жилищного фонда влечет за собой увеличение потерь коммунальных ресурсов в жилищном фонде при отсутствии капитального ремонта.

- Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению МО Иткульский сельсовет и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

водоснабжение;

теплоснабжение;

утилизация (захоронение) ТБО;

электроснабжение.

Подъем воды

Водоснабжение МО Иткульский сельсовет на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из артезианских скважин с утвержденными запасами воды 0,25 тыс. куб. м/сут.

Основные технологические показатели:

Артезианские скважины - 6 шт.

Транспортировка воды

Подача воды в МО Иткульский сельсовет осуществляется по 5 водоводам Д 150-40 мм в разводящую сеть МО Иткульский сельсовет.

На балансе Муп Иткульское ЖКХ находится 10,2 км водопроводных сетей. Износ сетей составляет 50%.

Существующая подача питьевой воды МУП Иткульское ЖКХ на муниципальные нужды составляет 0,1 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 0,08 тыс. куб. м/сут.;

промышленным предприятиям и другим организациям – 0,01 тыс. куб. м/сут.;

потери в водопроводных сетях – 0,001 тыс. куб. м/сут.

Теплоснабжение

Источники

Теплоснабжение МО Иткульский сельсовет осуществляется МУП Иткульское ЖКХ, установленная тепловая мощность – 2,05 Гкал/ч.

Сети теплоснабжения

Протяженность тепловых сетей составляет 2,9 км.

Электроснабжение

Передачу и распределение электрической энергии осуществляет Чулымские Энергитические сети.

Функцию энергосбыта на территории МО Иткульский сельсовет осуществляет Чулымский энергосбыт..

Установленная мощность – нет данных мВт/ч.

Сети электроснабжения

Протяженность электрических сетей составляет 180 км.

- 2.6. Перечень предприятий, включенных в программу

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Теплоснабжение: МУП Иткульское ЖКХ

Водоснабжение: МУП Иткульское ЖКХ

Электроснабжение Чулымские энергетические сети

- 2.7. Анализ платежеспособности потребителей

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической и предельной платежеспособной возможности населения.

Расчет платежеспособной возможности населения МО Иткульский сельсовет на 2011 год базируется на следующих показателях:

Среднедушевой доход населения за 2011 г. - 5061 руб.;

Установленная стоимость ЖКУ для населения МО Иткульский сельсовет в расчете на 1 кв. м общей площади - 58 руб. в месяц;

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц в РХ – 68,83 руб. в месяц;

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда МО Иткульский сельсовет 68,21 руб. в месяц.

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно фактически утвержденным ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги на 1 кв. м общей площади жилого фонда МО Иткульский сельсовет.

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ МО Иткульский сельсовет составила _0,5 руб./кв. м в месяц.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в зависимости от среднедушевого дохода населения определяется по следующей формуле:

,

где:

Д - среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц;

18 кв. м - установленный региональный стандарт на 2011 год нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 1 чел.;

22% - установленный региональный стандарт на 2011 год максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе.

При сложившемся на территории МО Иткульский сельсовет среднедушевом доходе населения предельно допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2011 год составит 53_ руб./кв. м в месяц.

При сложившемся среднедушевом доходе населения установленная величина платежей граждан за ЖКУ не превышает предельного уровня платежей и составляет 39% от данной величины.

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц по Чул.району установлен в размере 68,86 руб.

Основание:постановление Новосибирского Совета депутатов от 30.11.2006 № №60 ОСД

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда МО Иткульский сельсовет установлен в размере 68,21 руб. в месяц.

Основание:постановление Губернатора от _29.11.2011 №340.

- Таблица 10

Расчет предельной величины платежей населения МО Иткульский сельсовет  на 2012 год

| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг | % | 22 | Региональный стандарт |
| 2 | Социальная норма площади | кв. м | 18 |  |
| 3 | Среднедушевые доходы населения в месяц | руб. | 5061 |  |
| 4 | Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на кв. м в месяц | руб./ кв. м | 61,85 |  |

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ на 11,6% ниже федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг и на 11% ниже регионального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг.

- Таблица 11

Сравнительный анализ сложившегося уровня платежей граждан

МО Иткульский сельсовет на 2012 г. за ЖКУ руб. на 1 кв. м общей площади жилья в месяц

| Установленная величина платежей граждан | Предельная величина платежей граждан | Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг | Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 58,63 | 61,85 | 22% 68,86 | 22% 68,21 |

Проведенный анализ данных показателей выявил достаточный уровень платежеспособной возможности населения МО Иткульский сельсовет 2012 год (установленная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда на 5,2% ниже предельной величины, рассчитанной исходя из фактического среднедушевого дохода населения).

- 2.8. Определение пороговых значений платежеспособности потребителей

Пороговые значения платежеспособности потребителей жилищно-коммунальных услуг определены на основании предельной величины платежей граждан за ЖКУ на 2012 - 2020 годы и федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 2012 - 2020 годы.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 2012 - 2020 годы

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 2012 - 2020годы определена аналогично расчету предельной величины платежей граждан за ЖКУ на 2009 - 2011 г.г.

При сложившемся на территории МО Иткульский сельсовет среднедушевом доходе населения максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2012 год составит 64,53 руб./кв. м в месяц и на 2020 год составит 80руб./кв. м в месяц.

- Таблица 12

Расчет предельной величины платежей населения МО Иткульский сельсовет на 2010 - 2011 годы

| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг | % | 22 | Постановление №412 от28.12.2010 |
| 2 | Социальная норма площади | кв. м | 18 | Постановление №412 от28.12.2010 |
| 3 | Среднедушевые доходы населения в месяц на 2010 год | руб. | 5061 | Д анные на 2011 г. |
| 4 | Среднедушевые доходы населения в месяц на 2011 год | руб. | 5280 | Прогнозные данные на 2012 г. |
| 5 | Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 кв. м в месяц в 2010 г. | руб./ кв. м | 63,85 | Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 № 10 |
| 6 | Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 кв. м в месяц в 2011 г. | руб./ кв. м | 66,3 | Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 № 10 |

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 2010 - 2011 годы

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц по Новосибирской области установлен на 2010 год в размере 63,85 руб., на 2011 год - в размере 66,3 руб.

Основание: постановление 412 от 28.12.2010

Проведенный анализ данных показателей выявил не высокий уровень платежеспособной возможности населения МО Иткульский сельсовет на 2010 - 2011 годы (предельная величина платежей граждан, рассчитанная исходя из фактического среднедушевого дохода населения, на 2009 год на 2,5_%, а в 2010 году на 1,2% выше федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых ЖКУ).

- 3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- 3.1. Анализ существующей организации систем теплоснабжения

и выявление проблем функционирования

- Инженерно-технический анализ

- Характеристика технологического процесса и техническое состояние

основного оборудования. Система теплоснабжения

Основные технические данные

Источники теплоснабжения - 1 котельных

Установленная мощность – 2,05 Гкал/ч (2,25МВт/ч)

Располагаемая тепловая мощность источников – 2,05 Гкал/ч

Присоединенная нагрузка – 0,85 Гкал/ч

Оборудование - 2 котлов

Основным видом топлива на котельных является уголь, резервное топливо - дрова.

Схема теплоснабжения закрытая (открытая).

Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 2,9 км. Основные годы заложения сетей 2006-2011 г. Прокладка теплосетей - наземная комбинированнася.

В настоящее время теплоснабжение жилищно-коммунального сектора МО Иткульский сельсовет осуществляется в основном от котельных: Иткульского сельсовета.

- Таблица 13

Тепловая мощность источников теплоснабжения

| № | Котельная | Наименование котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная КВр-1,25 2009 1,25 0,85 |  |  |  |  |
|  | КВр-0,85т 2011 1 резервный |  |  |  |  |

Модернизация котельных технологически необходима в связи свыс оким содержанием в воде солей кальция , натрия, повышенного содержания железа, и сухого остатка., обусловлена требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора. Техническое перевооружение котельных МО Иткульский сельсовет должно быть произведено в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора.

Модернизация включает в себя установку хим водоочистки, бойлеров теплообменников.

Мероприятия по модернизации оборудования необходимо произвести в ближайший период после замены изношенных теплосетей..

- Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей

Схема магистральных тепловых сетей в МО Иткульский сельсовет двухтрубная с водопроводной магистралью. Прокладка трубопроводов тепловых сетей - надземная на низких опорах. Регулирование отпуска тепла – осуществляется потребителями..

Изоляция трубопроводов тепловых сетей – минеральной ватой типа «Изовер» С 2013 года при капитальном ремонте планируется применять трубы в ППУ изоляции.

От котельных Иткульского сельсовета сети теплоснабжения выполнены в двухтрубном исполнении с магистральным водопроводом, подача горячей воды не осуществляется .

Тепловые сети от котельных до потребителей работают по температурному графику в соответствии с наружной температурой воздуха с разницей в 30-40 °С, от 0 отметки

Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода – 240 дней.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период t н.в.от. = - 6°С (СНиП 23-0199. Строительная климатология). Средняя температура грунта на глубине 1,6 м за отопительный период - t ср.гр. = +8 °С на основании справки Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Общая длина трубопроводов сети отопления МО Иткульский сельсовет в двухтрубном исчислении равна 2,9 км, из них надземных – 2,9 км, подземных - нет.

Общая длина трубопроводов сетей ГВС в двухтрубном исчислении 0 км, из них надземных - 0км, подземных - 0км.

Система теплоснабжения МО Иткульский сельсовет - закрытая (открытая).

Особенностью теплоснабжения МО Иткульский сельсовет _ является снабжение теплом средней школы и стационара участковой больницы обусловленное. Отсутствие замен трубопроводов по истечении 15 - 20 лет их эксплуатации привело к нарастанию аварийности и, как следствие, увеличению потребности в срочной замене теплотрасс в ближайшие годы. Минимально необходимый уровень замены сетей от общей протяженности должен составлять 7% ежегодно. Это позволит снизить количество повреждений с 6 до 0,5 аварий на 1 км сети, уменьшит потери при транспортировке тепловой энергии не менее чем на 3 - 5%, снизит риск остановок производства, что для условий суровой сибирской зимы является жизненно необходимым.

Для обеспечения оперативности в ликвидации аварий, а также обеспечения возможности предупреждения аварий необходимо приобретение диагностической аппаратуры, которая дистанционным методом позволит производить поиск утечек и диагностику состояния трубопроводов.

- Таблица 14

Технические характеристики сетей отопления

| Диаметр (условный), мм | Протяженность прямого и обратного трубопровода, всего, м | Год строитель- ства |  | Подземная |  |  | Надземная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | прямая, м | обратная, м |  | прямая, м | обратная, м |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Магистральные сети теплоснабжения от котельной до потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 2000 |  | 1994 | -- |  | -- | 1000 | 1000 |
| 100 | 1000 |  | 1995 | -- |  | -- | 500 | 500 |
| 86 | 400 |  | 2006 | -- |  | -- | 200 | 200 |
| 100 | 700 |  | 2009 | -- |  | -- | 350 | 350 |
| 76 | 500 |  | 2010 | -- |  | -- | 250 | 250 |
| 50 | 1200 |  | 2010 | -- |  | -- | 600 | 600 |

- Структура производства, передачи и потребления

энергии и энергоресурсов

Присоединенная договорная тепловая нагрузка по МО Иткульский сельсовет

составляет 0,85 Гкал/ч, что составит на 2012 год 2,225 тыс. Гкал, в том числе на производственные нужды ВОС и КОС 0,333тыс. Гкал, полезный отпуск сторонним потребителям составит 1,892 тыс. Гкал. Количество абонентов составляет 57 объектов.

- Таблица 15

Количество абонентов

| Количество абонентов (на границе балансовой принадлежности) | Жилые дома жилищного фонда, шт. | Жилые дома частного сектора, шт. | Предприятия, организации, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия, всего | 0,414 | 1,04 | 0,796 |
| в т.ч. с приборами учета | нет | нет | нет |

Плановое потребление тепловой энергии населением на 2012 год составит 1,34 тыс. Гкал 67 % от общего полезного отпуска, без учета собственного расхода на технологические нужды (КОС, ВОС).

- Таблица 16

Структура отпуска, потребления тепловой энергии на 2012 год

в селе Новоиткульское

| ,00 ,, ,Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Тип системы теплоснабжения | Тип теплоносителя, его параметры | Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал |  |  |  |  |  | Отпуск тепловой энергии из сети (потребителям), тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от собственных источников |  |  | от других производителей и смежных сетей |  |  | от собственных источников |  |  | от других производителей и смежных сетей |  |  |
|  |  |  |  | 2,225 |  |  | нет |  |  | 1892 |  |  | нет |  |  |
|  |  |  |  | базовый период | утвержденный период | период регулирования | базовый период | утвержденный период | период регулирования | базовый период | утвержденный период | период регулирования | базовый период | утвержденный период | период регулирования |
|  |  |  |  | 2009 -10 | 2010-11 | 2011-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 17

Реестр отпуска и реализации тепловой энергии по заключенным договорам

| Наименование | 2010 г. по производственной программе |  |  | 2011г. по производственной программе |  |  | 2012 г. прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | Итого | Отопление | ГВС | Итого | Отопление | ГВС | Итого |
| Отпущено всего, Гкал | 2,21 | Нет | 2,21 | 2,225 | Нет | 2,225 | 2,34 | Нет | 2,34 |
| Потери | 0,331 | Нет | 0,331 | 0,333 | Нет | 0,333 | 0,335 | Нет | 0,335 |
| Полезный отпуск, всего | 1879 | Нет | 1879 | 1892 | Нет | 1892 | 2005 | Нет | 2005 |
| Бюджет. предприятия | 2457,2 | Нет | 2457,2 | 2914,9 | Нет | 2914,9 | 2950 | Нет | 2950 |
| Муниципальный жилой фонд | 22,4 | Нет | 22,4 | 22,4 | Нет | 22,4 | 22,4 | Нет | 22,4 |
| в т.ч. население | 22,4 | Нет | 22,4 | 22,4 | Нет | 22,4 | 22,4 | Нет | 22,4 |
| Муниципальные предприятия | Нет | Нет | Нет | нет | Нет | нет | нет | Нет | нет |
| Предприниматели | нет | Нет | нет | нет | Нет | нет | нет | Нет | нет |
| Гаражные кооперативы | нет | Нет | нет | нет | Нет | нет | нет | Нет | нет |
| Обществ. религиоз. организации | нет | Нет | нет |  | Нет | нет | нет | Нет | нет |
| Собственные нужды предприятия, в т.ч. | 0,15 | Нет | 0,15 | 0,15 | Нет | 0,15 | 0,15 | Нет | 0,15 |
| КОС |  | Нет |  |  | Нет |  |  | Нет |  |
| ВОС |  | Нет |  |  | Нет |  |  | Нет |  |

- Выявление резервов и дефицита мощности

у производителей и потребителей

В соответствии с Генеральным планом МО Иткульский сельсовет потребление тепловой энергии к 2020 году возрастет по сравнению с 2012 г. за счет:

увеличения средней жилищной обеспеченности по проектным периодам в обобществленном фонде до 18 кв. м общ. пл. на чел. на 1 очередь и 20 кв. м общ. пл./чел. на расчетный срок; на перспективу - до 20 кв. м/чел.;

увеличения тепловой нагрузки промышленности и составит на I очередь 10 МВт, расчетный срок – 12,5МВт.

- Таблица 18

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора МО Иткульский сельсовет

| Показатели | Ед. изм. | Расчетный срок (2012 - 2015 г.г.) | I1 очередь (2015- 2020 г.г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Численность населения | тыс. чел. | 1400 | 1350 |
| 2. Общая площадь жилых зданий | тыс. кв. м | 25,2 | 27 |
| в т.ч. существующих | тыс. кв. м | 22,4 | 22,4 |
| 1 - 2-этажные | тыс. кв. м | 22,4 | 22,4 |
| 3. Максимальный тепловой поток | МВт | 10 | 12,5 |
| Отопление жилых зданий | МВт | 7 | 9 |
| - в т.ч. существующих | МВт | 7 | 9 |
| 1 - 2-этажные | МВт | 7 | 9 |

Суммарная тепловая нагрузка МО Иткульский сельсовет  составит 12,5МВт

- Тепловой баланс системы

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения на 2012год являются:

установленная мощность – 2,05 Гкал/ч;

присоединенная нагрузка – 0,85 Гкал/ч;

производство тепловой энергии – 2,3 тыс. Гкал;

отпуск тепловой энергии – 2,228тыс. Гкал;

потери тепловой энергии. - 335тыс. Гкал;

полезный отпуск - 1892 тыс. Гкал.

Полезный отпуск населению формируется по утвержденным нормативам потребления тепловой энергии.

Реализация тепловой энергии населению, по утвержденным в МО Иткульский сельсовет нормативам потребления, должна составлять 1,1 тыс. Гкал в год на период до 2020 года.

Фактическая реализация тепловой энергии населению в 2011 г. составила 1,041 тыс. Гкал за год, что на 5,4% меньше (больше), чем было бы реализовано по нормативам. В 2011 г. населению было реализовано 1,0412 тыс. Гкал за год, что примерно соответствует расчетному объему реализации. Существенные отклонения объема реализации по годам связаны с изменением фактической температуры наружного воздуха в отопительный период. По представленным данным при нормативной средней за отопительный период температуре - 6°С фактические показатели в 2011 г. – 6,6 °С, в 2012 г. – 6,2 °С.

С учетом того, что за период 2011- 2020 г.г. в МО должны быть проведены мероприятия по капитальному ремонт жилищного фонда (улучшение теплотехнических характеристик зданий), а также по дальнейшей установке приборов учета холодной  воды, можно предположить снижение объема реализации услуг. Для прочих потребителей объем реализации услуг теплоснабжения будет принят на весь срок реализации проекта в размере 0,8 тыс. Гкал (средневзвешенная величина за период 2011 - 2012г.г.).

При планировании производственной программы расход тепловой энергии на собственные нужды котельных принят равным 8% от выработанной тепловой энергии (среднегодовой процент от выработки за 2011 - 2012г.г.). Расход тепла на собственные нужды организации принят равным 0,17 тыс. Гкал (среднегодовой расход за 2011 - 2012 г.г.).

Снижение (повышение) данных по расчетной присоединенной нагрузке по сравнению с 2011- 2012г.г. обусловлено применением методики МДК 4-005-2004.

Расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды произведен в соответствии с Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий.

Расчет тепловых потерь выполнен на основании положений Порядка расчета и обоснования в сетях теплоснабжения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденного приказом Минпромэнерго России от 04.10.2005 № 265 и зарегистрированного Минюстом России 19.10.2005 № 7095.

Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии утвержден в Минпромэнерго России и составляет на 2012 год 0,197 тыс. Гкал в год.

Удельный расход топлива снизится за счет замены котельного оборудования с большим КПД.

- Таблица 28

Производственные показатели МУП Иткульское ЖКХ в части услуг теплоснабжения

| Показатель | Ед. изм. | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт 2007 | Факт 2008 | Факт 2009 | Факт 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | … | 2018 | 2020 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 3,25 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |  | 2,5 | 2,5 |
| Присоединен-ная нагрузка | Гкал/ч | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,86 |  | 1 | 1 |
| Коэффициент использования установл. мощности | % | 26 | 36 | 36 | 36 | 41 | 41 | 41 |  | 40 | 40 |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | Нет данных |  | 2,338 | 2,21 | 2,225 | 2,3 | 2,3 |  | 2,4 | 2,5 |
| Расход на с/нужды | тыс. Гкал | Нет данных |  | - | - | - | 0,1 | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 |
| % от выработки | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск | тыс. Гкал | Нет данных |  | 2,338 | 2,21 | 2,225 | 2,2 | 2,2 |  | 2,3 | 2,4 |
| Потери | тыс. Гкал | Нет данных |  | 0,35 | 0,331 | 0,333 | 0,33 | 0,33 |  | 0,33 | 0,33 |
| % от выработки | % |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | Нет данных |  | 1,988 | 1879 | 1,892 | 1,9 | 1,9 |  | 1,9 | 1,9 |
| в т.ч. внутрицеховые нужды | тыс. Гкал | Нет данных |  | - | - | - | - | - |  | - | - |
| Топливо, млн. куб. м | СОГ | Нет данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Основные показатели работы системы теплоснабжения

Работа системы теплоснабжения МО Иткульский сельсовет по итогам 2011г. характеризуется следующими показателями:

надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, количество аварий на 1 км сетей в год: 2011 г. – 2,7 единицы;

износ основных фондов 2011г. - 55_%;

доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности 2011 г. 12_%;

уровень потерь 2011 г. - 7%;

численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей 2011 г. - 16чел.

- Экономический анализ

- Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах организации МУП Иткульское ЖКХ за 2011 год, сметы расходов на 2011 г., а также плановый расчет затрат на услуги в сфере теплоснабжения на 2011 год.

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции, на основании постановления Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» включают следующие группы расходов:

1) топливо;

2) покупаемая электрическая и тепловая энергия;

3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4) сырье и материалы;

5) ремонт основных средств;

6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7) амортизация основных средств и нематериальных активов;

8) прочие расходы.

В 2011году тариф на теплоснабжение для населения составил 1536,7 руб./Гкал (без учета НДС) согласно постановлению № 55-К 12.11.2010 г., темп роста с 2009 года – 17,5%. В 2011г. постановлением № 358-тот 2010 г. Госкомтарифэнерго Новосибирской области установлен тариф в размере 1675,3 руб./Гкал (без учета НДС).

Основными статьями затрат в 2012 году будут являться:

расходы на топливо (_60% от общего объема затрат);

фонд оплаты труда (_20%);

услуги производственного характера (5%);

амортизация (_5_%);

капитальный ремонт (_10%);

электроэнергия (5%);

общехозяйственные расходы (_1_%).

- Таблица

Анализ сметы затрат на услуги теплоснабжения

за 2010 - 2012 г.г.

| № п/п | Наименование статей затрат | Единица измерения | 2010г. | 2011г. | 2011 г. | 2012г. | Рост, % |  |  | Доля в структуре себестоимости, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | факт | утвержд. тариф | утвержд. тариф | 2009/ 2010 г.г. | 2010/ 2011г.г. | 2011/ 2012 г.г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| 1 | Топливо | тыс. руб. | 1529 | 1841 | 1980 | 2168,6 | 9 | 20 | 9,5 | 60 | 62 | 62 |
| 2 | Электроэнергия | тыс. руб. | 123,1 | 90 | 227 | 205 | 9 | нет |  | 6 | 5 | 6 |
| 3 | Холодная вода | тыс. руб. | 46,4 | 42,5 | 59 | 54 | -9 | 8 | нет | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Канализация | тыс. руб. | нет | нет | нет | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Вспомогательные материалы | тыс. руб. | нет | нет | нет | нет |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Услуги производственного характера | тыс. руб. | 657,3 | 700 | 305 | 317 | 6,5 | 6,5 | 4 | 5,5 | 6 | 6 |
| 7 | Фонд оплаты труда основных рабочих | тыс. руб. | 636,5 | 645,9 | 631 | 636 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Отчисления на соц. нужды | тыс. руб. | 90,4 | 220,9 | 216,13 | 227,7 | нет | 50 | 5,3 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 18,8 | 22,8 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 78,8 | 165,5 | 45 | 89,7 | 20 | 50 | 20 | 50 | 20 | 15 |
| 11 | Арендные платежи | тыс. руб. | нет | нет | нет | нет |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Прочие расходы, всего | тыс. руб. |  |  | 186 | 196 | 5,3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12.1 | Транспортные расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Налоги | тыс. руб. | 9 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Услуги вневедомственной охраны | тыс. руб. | нет | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | Подготовка кадров | тыс. руб. | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5 | Связь | тыс. руб. | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6 | Оплата льготного проезда работников | тыс. руб. | нет | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.7 | Охрана труда и ТБ | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.8 | Прочие | тыс. руб. | 7,4 | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Всего прямых затрат | тыс. руб. | 2457,2 | 2225 | 2982,5 | 3137,65 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 14 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 579,2 | 1389 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Итого полная себестоимость | тыс. руб. | 3121,9 | 3614, | 3027 | 3184 | 15 | нет | нет |  |  |  |
|  | Необоснован. расходы пред. периода | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Прибыль | тыс. руб. | -579,2 | -1,389 | 47,74 | 47,06 | нет | Нет | нет |  |  |  |
|  | Рентабельность | % | -19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ИТОГО затраты | тыс. руб. | 3121,9 | 3614 | 3027 | 3184 |  |  |  |  |  |  |
|  | Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал | 1661,5 | 1910 |  |  | 15 | 12 | 11 | 15 | 12 | 11 |
| 18 | Тариф на отпуск 1 Гкал | руб./Гкал | 1353 | 1536,7 | 1536 | 1675 | 13,5 | 13,5 | 9 | 13,5 | 9 | 9* |

В 2011 г. основную долю занимали затраты на топливо - 63% (в 2010 г. данный показатель составит 62%), в 2012 г. возрастут (снизятся) затраты на топливо и составят 64% (65% в 2020 г.).

По итогам работы за 2011 год теплоснабжающая организация понесла убытки (прибыли)

За рассматриваемый период (2010- 2011г.г.) себестоимость продукции увеличится на 15%. Основными статьями увеличения (снижения) затрат являются:

вспомогательные материалы - рост по отношению к 2010 году 5%;

общехозяйственные расходы - рост по отношению к 2010 г. 5,3%;

услуги производственного характера - рост по отношению к 2010 г. 3,2%;

топливо - рост по отношению к 2011 году составит 9,5%.

В период с 2011 по 2020 г.г. полная стоимость теплоснабжения увеличится на 40%, полная себестоимость теплоснабжения возрастет на 35%.

- Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения

в разрезе: надежность, качество, стоимость

(доступность для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений теплоснабжения:

1. Высокая степень износа основных фондов:

котельное оборудование 60%;

сети отопления - 55%;

2. Высокий уровень повреждений 2,7 единиц на 1 км сетей.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем теплоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем теплоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- аварийность на трубопроводах – 2,7 ед./км;

- индекс реконструируемых сетей - 8 ед./км.

Качество

Качество услуг теплоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Качество услуг по теплоснабжению определено постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", разработаны требования к качеству коммунальных услуг.

Экологичность

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78[89].

ПДВ устанавливают для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников МО Иткульский сельсовет с учетом перспективы развития промышленных предприятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) для населения, растительного и животного мира.

Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78 для предотвращения и снижения выбросов должны быть использованы наиболее современные технологии, методы очистки и другие технические средства в соответствии с требованиями норм проектирования промышленных предприятий.

Доступность для потребителей услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги теплоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

При установленном на территории МО Иткульского сельсовета тарифа на тепловую энергию для населения в 2012 г. (1675,3руб./Гкал с учетом НДС), нормативе потребления тепловой энергии на отопление 1 кв. м общей площади в жилых домах в месяц (0,035 Гкал/кв. м), региональном стандарте нормативной площади жилого помещения для одиноко проживающих граждан (32кв. м), а также установленном с водоснабжением и электроснабжением региональном стандарте стоимости ЖКУ МО Иткульский сельсовет на одиноко проживающего гражданина (58,63 руб./мес.) доля платы за услуги теплоснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ составляет 80_%.

Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей МО Иткульский сельсовет в 2012 году на 1 человека составят 63,8 руб./мес.

Максимально допустимый размер платы за услуги теплоснабжения для потребителей МО Иткульский сельсовет на 1 человека в 2012году составит 63,8 руб./мес.

Максимально допустимый размер тарифа на услугу теплоснабжения в 2012 году составит 1675,3 руб./Гкал (с учетом НДС) с учетом максимально допустимого размера платы за услуги теплоснабжения для населения на предстоящий период регулирования (58,63 руб./мес.) и норматива потребления услуг теплоснабжения в месяц в текущем периоде регулирования (1,2 Гкал/чел.).

Услуги по теплоснабжению организации коммунального комплекса доступны для потребителей муниципального образования Иткульский сельсовет, тариф на услуги теплоснабжения на 2012год (1675,3 руб./Гкал с учетом НДС) ниже максимально допустимого размера тарифа на услуги теплоснабжения на 8,8%.

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги горячего водоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей МО Иткульский сельсовет в 2012 году на 1 человека составят 65 руб./мес. с учетом прогнозного среднедушевого дохода населения в месяц в 2012 году (63,8руб./чел.) и федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (22%).

- 3.2. Программа развития системы теплоснабжения

- Основные направления модернизации системы теплоснабжения

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития МО Иткульский сельсовет показывает, что действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

реконструкция котельного оборудования;

реконструкция  тепловых сетей на период с 2012 по 2020 г.г.;

установка общедомовых приборов учета тепловой энергии.

Таблица

Перечень организационно-технических мероприятий

по совершенствованию работы системы теплоснабжения МО Иткульский сельсовет (капитальный ремонт, реконструкция, модернизация)

| № п/п | Населенный пункт, улица, округ, район | Технические мероприятия | Кол-во, п/м | Всего, млн. руб. | Реализация Программы по годам, 1 этап |  |  |  |  | Реализация Программы по годам, 2 этап |  |  |  |  |  | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Замена изношенных теплосетей |  |
| Итого по этапам реализации программы 1500 |  |  |  | 3 | 300 300 300 300 300 |  |  |  |  | 300 300 300 300 300 |  |  |  |  |  |  |

- Основные показатели работы системы теплоснабжения

с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения с учетом перечня мероприятий на 2015 год являются:

установленная мощность 2015 г. – 2,05 Гкал/ч;

присоединенная нагрузка 2015 г. - 1 Гкал/ч;

производство тепловой энергии 2015 г. – 2,5 тыс. Гкал;

отпуск тепловой энергии 2015 г. – 2,5 тыс. Гкал;

потери тепловой энергии 2015 г. – 0,3 тыс. Гкал;

полезный отпуск 2015 г. – 2,2 тыс. Гкал.

- Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств местного бджета и составят за период реализации Программы в части теплоснабжения 3 млн. руб., в т.ч.:

в 2012 г. – 0,4 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения – 0,4 млн. руб.;

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе теплоснабжающей организации, осуществляющей услуги в сфере теплоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной исполнительным органом Новосибирской области

- Эффект от реализации мероприятий

по совершенствованию системы теплоснабжения

В результате выполнения мероприятий Программы значительно сократится уровень аварийности (с 2,7 до 1 аварии на 1 км сетей), повысится ресурсная эффективность в основном за счет сокращения численности работающих с 16 чел. на 1 тыс. жителей до 14 чел. на тыс. жителей, расхода электроэнергии с 225 до 180 кВт.ч/Гкал, потерь тепловой энергии на 3_% и сокращения на 3% затрат на АВР. Уменьшение количества аварий до рациональных значений приведет не только к рассчитанному эффекту по экономии затрат, но, что важнее, позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг теплоснабжения.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год

2009_ г. – 6 единицы;

2010 г. 4 единицы;

2011 г. - 2 единицы.

Износ основных фондов

2009 г. 80_%;

2010г. - 60%;

2011 г. - 40%.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

2009 г. - 10%;

2010 г. (средние показатели за 7 лет) - 4%;

2011г. - 9%.

Уровень потерь

2013 г. - __8___%;

2016г. - __7___%;

2020 г. - __6___%.

Ресурсная эффективность, удельный расход электроэнергии

2011 г. - _нет кВт.ч/Гкал;

2016 г. - нет кВт.ч/Гкал;

2020г. - нет кВт.ч/Гкал.

Численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей

2009 г. - 16 чел.;

2012г. - 16 чел.;

2016г. - 14 чел.

- 4. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения Иткульского сельсовета являются:

обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

- 4.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения,

выявление проблем функционирования

Водоснабжение МО Иткульского сельсовета осуществляется за счет 5 артезианских скважин.

Водозабор введен в эксплуатацию в 1985-2008гг г. В настоящее время водозабор состоит из 5 водопроводов с системой подключенной к водонапорным башням

Существующая подача питьевой воды МУП Иткульское ЖКХ на муниципальные нужды составляет 0,51 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 0,48 тыс. куб. м/сут.;

бюджетным и прочим потребителям – 0,3тыс. куб. м/сут.;

утечки и неучтенный расход в водопроводных сетях – 0,04тыс. куб. м/сут.

Подача воды в МО Иткульский сельсовет осуществляется МУП Иткульское ЖКХ.

На балансе МУП Иткульское ЖКХ. находится 10,2 км водопроводных сетей. С 60%. износом 5 км, или 50% от общей протяженности сети.

- Инженерно-технический анализ

В МО Иткульский сельсовет существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

1. Подъем и транспортировка природных вод в водонапорную башню.

2. Подготовка воды не производится. Контроль качества осуществляется ежемесячно.

3. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия МО и источники теплоснабжения.

Основные технологические показатели

Насосная станция II подъема.

Насосная станции III подъема.

Очистные сооружения:

Резервуары чистой воды:

резервуар - накопитель - W = 0,75 тыс. куб. м - 5 ед.;

Протяженность водопроводных сетей – 10,2 км.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоснабжения не обеспечивают эффективное снятие загрязнений до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Критерии анализа системы водоснабжения:

фактическая и требуемая производительность очистных сооружений;

эффективность очистки;

аварийность сетей водоснабжения.

Проектная мощность подземного (наземного) водозабора составляет 0,8 тыс. куб. м/сут. процесс очистки подземной воды до норм, регламентируемых СанПиН 2.1.4.1074-01, кроме Fe и Mn не производится

Удельный вес водоводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении водоводов сети составляет 50%. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды (6%) и перерывы в водоснабжении потребителей. Средний показатель аварийности на муниципальных сетях водоснабжения составляет 6 аварии на 1 км сети.

Проблемными характеристиками станции обезжелезивания являются:отсутствие станции обезжелезивания.

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

1. Износ сетей составляет до 60%.

2. Высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

3. Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

4. Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

- Водозаборные сооружения. Характеристика

технологического процесса и техническое состояние оборудования

Очистка воды не осуществляется Исходная вода поднимается из скважин погружными насосами ЭЦВ и КРЭГ в накопительную емкость (объемом 15 куб. м),

Несоответствие требованиям санитарных норм и правил по содержанию железа и марганца в питьевой воде.

Требуемые мероприятия

Установка пунктов фильтрации.

Использование технологии ультрафиолетового обеззараживания.

- Водоводы и водопроводные сооружения. Характеристика

технологического процесса обработки и распределения воды,

техническое состояние оборудования, потери воды

Система водоснабжения МО Иткульского сельсовета по степени обеспеченности подачи воды - низкая. Установленная производственная мощность водопроводов составляет0,8 тыс. куб. м/сут. Протяженность водопроводных сетей в МО Иткульский сельсовет 10,2км. Износ сетей составляет 60%.

В соответствии с Положением о проведении планово-предупредительных ремонтов водопроводно-канализационных сооружений нормативный срок службы основных фондов, рассчитанный исходя из норм амортизации, предполагает, что в течение этого срока экономически целесообразна эксплуатация этих фондов при условии поддержания их первоначальных эксплуатационных качеств путем проведения текущих и капитальных ремонтов. То есть износ, определенный на основе амортизации, отражает фактический физический износ основных средств, если в течение срока эксплуатации проводятся все необходимые текущие и капитальные ремонты.

Доля сетей, нуждающихся в замене:

в общем протяжении уличной водопроводной сети снизилась с 2008 по 2012 г.г. и составила 50%;

в общем протяжении внутриквартальной и внутридомовой сети снизилась с 2008 по 2012 г.г. и составила 40%.

- Таблица 33

Характеристика водопроводной сети МО Иткульский сельсовет

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008г. | 2012г. | Темп роста, 2008/2012гг, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночное протяжение водопроводов | км | 10,5 | 10,2 | - |
| 2 | в т.ч. нуждающихся в замене | км | 9,6 | 5 | 4,6 |
| 3 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении водопроводов | % | 86 | 49 | 37 |
| 4 | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети на конец года | км | 10,5 | 10,2 | - |
| 5 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 9,6 | 5 | 52 |
| 6 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной водопроводной сети | % | 86 | 49 |  |

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, внутриквартальные сети, от водонапорных башен до потребителя. Состояние основных фондов систем ВКХ определяется высоким уровнем износа. Особенно это относится к передаточным устройствам (система трубопроводов) - 60%, водозаборным сооружениям - 40% и сооружениям на сетях - 80%.

- Таблица 34

Состояние основных фондов МУП Иткульское ЖКХ

| Группы основных средств | Балансовая стоимость, тыс. руб. | Уд. вес, % | Износ |  | Остаточная стоимость, тыс. руб. | Полностью амортизировано,тыс. руб. | % к балансовой стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. | % |  |  |  |
| 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение | 2169668 |  | 970979 | 45 | 1198688 | 970979 | 45 |
| Здания |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозаборные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОС |  |  |  |  |  |  |  |
| Передаточные устройства |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозаборные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОС |  |  |  |  |  |  |  |
| Передаточные устройства |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |

Надежность системы водоснабжения МО Иткульского сельсовета характеризуется как неудовлетворительная, фактическое значение показателей составило:

аварийность на трубопроводах - 6 ед./км при норме 0,2 ед./км;

индекс реконструируемых сетей - 20% при норме 10 %.

Проблемы

Увеличение (снижение) протяженности сети с (96%) износа от общей протяженности сети составило (_49%).

Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

Требуемые мероприятия

Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ (60%), с использованием современных полимерных материалов.

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования и АСУ с передачей данных в АСДКУ.

Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций, водозаборных и очистных сооружений.

- Потребители

Основными потребителями услуг водоснабжения за 2011 г. являются:

население - 80%;

бюджетные организации, соцкультбыт - 10%;

прочие потребители - 10%;

нужды внутрицеховой оборот - 5%.

При этом утечки и неучтенный расход воды составляют 2% от общего подъема воды.

- Структура производства, передачи и потребления воды

Структура производства, передачи и потребления воды по факту 2011г. оценивается следующим образом:

Поднято воды Q = 51куб. м/сут.

Подано в сеть Q = 51 куб. м/сут.

Реализовано воды Q = 43 куб. м/сут.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления.

- Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения и очистные сооружения.

Утечки и неучтенный расход воды составили в 2011 г. Q = 4 куб. м/сут., что составило 8% к поданной воде в сеть.

При этом основным лимитирующим фактором системы водоснабжения являются сети водоснабжения с прогрессирующим процентом износа.

- 4.1.2 Организационный анализ

МУП Иткульское ЖКХ обслуживает хозяйственно-питьевую систему водоснабжения МО Иткульский сельсовет, предназначенную для бесперебойного, качественного и экологически безопасного водоснабжения населения МО Иткульского сельсовета.

- Таблица 35

Основные показатели системы водоснабжения

| N п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. м3/год | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,65 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 |
| 2 | Расход воды на собственные нужды | тыс. м3/год | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 2.1 | то же в % к поднятой воде | % | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 3 | Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 4 | Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс. м3/год | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 4.1 | в том числе населению | тыс. м3/год | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 4.2 | бюджетным организациям, соцкультбыту | тыс. м3/год | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4.3 | Собственные нужды | тыс. м3/год | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.4 | прочим потребителям | тыс. м3/год | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 5 | Утечки и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 5.1 | то же в % к поданной в сеть | % | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

- Основные показатели работы системы водоснабжения

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды МО Иткульский сельсовет осуществляется за счет подземных вод

Существующая подача питьевой воды МУП Иткульское ЖКХ на муниципальные нужды составляет 0,6 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 0,4 тыс. куб. м/сут.;

промышленным предприятиям и другим организациям – 0,1 тыс. куб. м/сут.;

потери в водопроводных сетях - _0,02тыс. куб. м/сут.

Подача воды в МО Иткульский сельсовет осуществляется по полиэтиленовым водоводам Д = 90 мм с Д= 60-40 мм в разводящую сеть МО Иткульский сельсовет

На балансе Муп Иткульское ЖКХ находится 10,2км водопровод Иткульский сельсовет ных сетей. Износ сетей составляет 60%.

По химическому составу по всем показателям, кроме железа, марганца, подземная вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода", и поэтому основным технологическим процессом при очистке является обезжелезивание.

- Экономический анализ

- Анализ структуры издержек,

выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах МУП Иткульское ЖКХ за 2010 год, сметы расходов на 2011 год, а также плановый расчет затрат на водоснабжение на 2012 год.

Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по стадиям технологического процесса (подъем, очистка, транспортировка) и по статьям калькуляции на основании Методических рекомендаций по финансовому обоснованию цен на воду и отведению стоков, утвержденных приказом Госстроя России от 28.12.2000 N 302:

Расходы на подъем воды:

электроэнергия;

амортизация;

ремонт и техническое обслуживание;

затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

цеховые расходы.

Расходы по очистке воды:

материалы для очистки;

электроэнергия;

амортизация;

ремонт и техническое обслуживание;

затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

цеховые расходы.

Расходы по транспортировке воды:

электроэнергия;

амортизация;

ремонт и техническое обслуживание;

затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

цеховые расходы.

Административно-управленческие расходы.

Общеэксплуатационные расходы.858

В 2012году установленный тариф потребителям МО Иткульский сельсовет на услуги систем водоснабжения составил 24,73руб. за куб. м (без учета НДС) согласно постановлению 292-в от 15 ноября 2011 года, темп роста с 2011 года - 11_%. С _2012_ года согласно постановлению департамента по тарифам установлен тариф для населения на водоснабжение 24,73 руб. за куб. м (без учета НДС). В 2013 году планируется увеличить тариф на 8% (26,7 руб. за куб. м без учета НДС)

Структура затрат на водоснабжение представлена в табл. 36. Основными статьями затрат на протяжении 2010 - 2012 г.г. по факту являются:

фонд оплаты труда - 22% от общей суммы затрат по производственным стадиям;

электроэнергия на технические нужды – 8,4%;

цеховые расходы – 12,7%;

ремонт и техническое обслуживание - 41%;

общехозяйственные расходы – 9,5_%.

Подъем воды

За рассматриваемый период (2010 - 2012 г.г.) стоимость услуг водоснабжения (подъем воды) увеличится на 15%. Основными статьями увеличения затрат являются:

затраты на электроэнергию - рост по отношению к 2011 году составит 2,8%. Рост обусловлен увеличением тарифа на 12% (_2,18 руб. за 1 кВт);

ремонт и техническое обслуживание - рост по отношению к 2010 году составит 18%;

фонд оплаты труда - рост по отношению к 2010 году - на 6,5%. Увеличение затрат связано с увеличением тарифной ставки 1 разряда до 3100 руб. (_6,5%), вследствие чего увеличится среднемесячная заработная плата на 6,5%;

цеховые затраты - рост по отношению к 2010 г. составит 0%.

За анализируемый период структура затрат не претерпела существенных изменений. В 2010 г. основную долю занимал фонд оплаты труда 22%, в 2011 году доля данной статьи затрат выросла на 3%, при снижении расходов на ремонт и техническое обслуживание с 41% в 2010 году до 21% в 2011 году.

Очистка воды

За анализируемый период структура затрат не претерпит существенных изменений. В 2010 году основную долю занимал фонд оплаты труда - 18%, в 2011 году доля данной статьи затрат увеличится и составит 22% при снижении расходов на вспомогательные материалы с 3_% в 2010 году до 2,8% в 2011 году.

Транспортировка воды

За рассматриваемый период (2010 - 2012 г.г.) стоимость услуг водоснабжения (транспортировка воды) снизилась на 40%. Основными статьями затрат являются:

ремонт и техническое обслуживание - снижение по отношению к 2010 году составит 50%;

отчисления на социальные нужды - рост по отношению к 2010 году составит 38%;

цеховые затраты - рост по отношению к 2010 г. составит нет %.

За анализируемый период структура затрат не претерпит существенных изменений. В 2010 году основную долю занимал фонд оплаты труда - 18%, в 2011 году доля данной статьи затрат снизится (увеличилась) и составит 22% при увеличении цеховых расходов с 10% в 2010 году до 11,2_% в 2011 году и снижении (увеличении) амортизационных отчислений с 29% в 2010 году до _29% в 2011 году.

- Таблица 36

Анализ сметы затрат на услуги водоснабжения

за 2010 - 2012 г.г., тыс. руб.

| N п/п | Наименование статей | Факт по данным организации за 2010 год | План на период регулирования |  | Рост, % |  |  | Доля в структуре себестоимости, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2011/ 2010 г.г. | 2012/ 2011 г.г. | 2012/ 2010 г.г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| 1. | Расходы на подъем воды | 118,8 | 267,4 | 526,3 | 125 | 97 | 343 | 22 | 44,27 | 59 |
| 1.1 | Электроэнергия на технологические нужды | 33,1 | 26,8 | 49,1 | -20 | 83 | 48 | 2 | 4,5 | 5,5 |
| 1.2 | Амортизационные отчисления | 86,3 | 136 | 226,3 | 57 | 66 | 163 | 13 | 22 | 25,6 |
| 1.3 | Расходы на ремонт и техническое обслуживание | 322,2 |  | - |  |  |  | 49 |  |  |
| 1.4 | Фонд оплаты труда | 75 | 78 | 187,2 | 4 | 240 | 245 | 11 | 13 | 21 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 10,7 | 26,7 | 63,7 | 249 | 238 | 595 | 1,6 | 4,4 | 7,2 |
| 1.6 | Цеховые расходы | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Расходы на очистку воды | = | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Электроэнергия | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Вспомогательные материалы | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Амортизационные отчисления | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Ремонт и техническое обслуживание | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Фонд оплаты труда | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Отчисления на социальные нужды | ,- | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Цеховые расходы | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Расходы на транспортировку воды | - | 335 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Электроэнергия | - | 36,9 | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Затраты на теплоснабжение | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Амортизационные отчисления | - | 126,4 | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Ремонт и техническое обслуживание сетей | - | 125,4 | 147,5 |  |  |  |  | 18,8 | 16,7 |
| 3.5 | Фонд оплаты труда | - | 47 | 75 |  |  |  |  | 7,8 | 8,5 |
| 3.6 | Отчисления на социальные нужды | - | 16,1 | 25 |  |  |  |  | 0,26 | 2,8 |
| 3.7 | Цеховые расходы | - | - | 100 |  |  |  |  |  | 11 |
| 4. | Прочие прямые расходы | - | - | -0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Транспортные расходы | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Оплата льготного проезда работников | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Налоги | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Почтово-телегр., подписка | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Услуги сторонних организаций | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Услуги вневед. охраны | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Подготовка кадров | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Услуги связи | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Охрана труда и техника безопасности | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Услуги по расчетам с населением | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Прочие расходы | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего прямые расходы | 527 | 603 | 880 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Общехозяйственные расходы | 86,3 | - | 81 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Общеэксплуатационные расходы | 33 | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого расходов по полной себестоимости | 646 | 603 | 880,6 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Необоснованные расходы предыдущего периода | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Возмещение убытка предыдущего периода | - | - | -0 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Прибыль всего, в том -числе | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Прибыль на развитие производства | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Прибыль на социальное развитие | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Прибыль на прочие цели | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Налоги, сборы, платежи | - | - | 6,5 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Рентабельность | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Всего расходов по полной стоимости | 646 | - | 880,6 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Себестоимость 1 куб. м воды | 41,95 | 41,02 | 33,6 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Экономически обоснованный тариф 1 куб. м воды | 22,09 | 23,14 | 24,73 |  |  |  |  |  |  |

В период с 2010 по 2012 г.г. полная стоимость водоснабжения увеличится на 32,5%, полная себестоимость водоснабжения возрастет на 28,5%.

- Проблемы эксплуатации систем в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность

для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

1. Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до 50%.

2. Рост аварий, связанных с износом водоводов и магистральных трубопроводов.

3. Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.

4. Недостаточная эффективность станции обезжелезивания по снятию Fe и Mn.

5. Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.

6. Высокая степень физического износа насосного оборудования.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

аварийность на трубопроводах - 6 ед./км;

индекс реконструируемых сетей - 8 ед./км.

Качество

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

перебои в водоснабжении (часы, дни);

частота отказов в услуге водоснабжения;

давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

расход холодной воды (потери и утечки).

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии МО сформированы мероприятия производственной программы:

реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения;

модернизация насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования;

реконструкция и модернизация очистных сооружений;

строительство узла обработки промывных вод.

- Таблица 37

Параметры оценки качества

предоставляемых услуг водоснабжения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества | Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров | Условия расчета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При наличии прибора учета | При отсутствии приборов учета |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | а) не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии – не более 4 часов | За каждый час, превышающий допустимый период нарушения за расчетный период | По показаниям приборов учета | С 1 человека по установленному нормативу 1,2М3 |
| Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года |  |  |  |  |
| Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления | Не допускается | За каждый час периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период | _ | С 1 человека по установленному нормативу 1,2М3 |

Основные показатели: соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН - 89%.

Стоимость (доступность для потребителей)

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги холодного водоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

При установленном на территории МО Иткульский сельсовет тарифе на холодное водоснабжение для населения с 2010 г. (21руб./куб. м с учетом НДС), нормативе потребления услуги холодного водоснабжения на 1 человека в месяц (1,2куб. м/чел.), а также установленном с 12г. региональном стандарте стоимости ЖКУ МО Иткульский сельсовет на одиноко проживающего гражданина (_29,67руб./мес.) доля платы за услуги холодного водоснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ составляет 5%.

Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей МО Иткульский сельсовет в 2011 году на 1 человека составят 61,8руб./мес. с учетом среднедушевого дохода населения в месяц в 2010 году (5061 руб./чел.) и федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (22%).

Максимально допустимый размер платы за услуги холодного водоснабжения для потребителей на 1 человека в 2012 году составит 29,67 руб./мес. с учетом максимально допустимых расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей услуг холодного водоснабжения на предстоящий период регулирования (_9 руб./мес.) и доли платы за услуги холодного водоснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования (6%).

Максимально допустимый размер тарифа на услугу холодного водоснабжения для населения в 2012 году составит 29,67 руб./куб. м (с учетом НДС) с учетом максимально допустимого размера платы за услуги холодного водоснабжения для населения на предстоящий период регулирования (_32руб./мес.) и норматива потребления услуг холодного водоснабжения в месяц в текущем периоде регулирования (29,67 куб. м/чел.).

Услуги по холодному водоснабжению организации коммунального комплекса доступны (недоступны) для потребителей МО Иткульский сельсовет, т.к. тариф на услуги холодного водоснабжения на 2012 год с учетом предельного индекса максимально возможного изменения тарифов (9%), (29,67 руб./куб. м с учетом НДС) ниже) максимально допустимого размера тарифа на услуги холодного водоснабжения на 8%.

- 4.2. Программа развития водоснабжения

- Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития МО Иткульский сельсовет показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

При этом необходимо разработать (внесение изменений в) Схему водоснабжения с отражением вопросов развития системы водоснабжения МО Иткульский сельсовет в комплексе с развитием системы энергосбережения.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

техническое перевооружение с установкой автономной станции обезжелезивания., что позволит повысить технические и экологические показатели работы снизит отрицательное влияние на окружающую среду;

поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных бестраншейных технологий: санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия, реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов;

сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные;

установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование, что приведет к оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, снижению количества порывов и утечек (особенно в часы наименьшего водоразбора), снижению затрат на перекачку воды, теряемой в период избыточного давления в сети, значительной экономии электроэнергии.

- Таблица 38

Перечень мероприятий по капитальному ремонту,

реконструкции (модернизации) системы водоснабжения МО Иткульский сельсовет

| N п/п | Код Программы | Населенный пункт, улица, округ, район | N дома | Технические мероприятия | Кол- во, п/км, ед., шт. | ВСЕГО,млн. руб. | Реализация Программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование мероприятий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |
|  |  | П.Залесный Улица Залесная |  |  | 1,5 | 0,8 |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | П.Шерстобитово улица шерстобитовская |  |  | 0,4 | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: 1,9 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,8 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по этапам реализации Программы: |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 39

Перечень мероприятий по новому строительству

системы водоснабжения МО Иткульский сельсовет

| N п/п | Код Программы | Населенный пункт, улица, округ, район | N дома | Технические мероприятия | Кол- во, п/км, ед., шт. | ВСЕГО,млн. руб. | Реализация Программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование мероприятий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 этап |  |  |  |  |  |  | 2 этап |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |
| 1 |  | С.Новоиткульское улица Набережная |  |  | 2,3 | 4,6 |  |  |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствие питьевой воды |  |
| 2 |  | С.Новоиткульское улица Пионерская |  |  | 0,6 | 1,2 |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  | Отсутствие питьевой воды |  |
| 3 |  | С.Новоиткульское улица Сибирская |  |  | 1,6 | 3,3 |  |  |  |  |  |  | 3,3 |  |  |  |  | Отсутствие питьевой воды |  |
| 4 |  | С.Новоиткульское станция обезжелезивания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Отсутствие питьевой воды |  |
| Итого 10,1 |  |  |  |  |  | 10,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по этапам реализации Программы: |  |  |  |  |  | 10,1 | 10,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Основные показатели работы системы водоснабжения

с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий на 2011 год являются:

объем поднятой воды насосными станциями 1 подъема 2011_г. – 18,6 тыс. куб. м/год;

расход воды на собственные нужды 2011г. – 2,1тыс. куб. м/год;

отпуск (реализация) воды 2011 г. – 16,3 тыс. куб. м/год;

утечки и неучтенный расход воды 2011 г. – 0,2 тыс. куб. м/год.

- Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств Областного бюджета и составят за период реализации Программы в части водоснабжения 12 млн. руб., в т.ч.:

в 2014 г. – 4,6 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения -  млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения – 2,5 млн. руб.;

в 2015 г. – 1,2 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения -  млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения – 0,8 млн. руб.;

в 2016г. – 1,8 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 0,8 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения - млн. руб.;

в 2017 - 2020_г.г. – 3,5 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 0,2 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения – 3,3 млн. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

- Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием МО Иткульский сельсовет При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год

2011 г. - 6 единицы;

2012г. - 4 единицы;

2020 г. - 1 единицы.

Износ основных фондов

2011 г. 60%;

2012 г. - 55%;

2020 г. - 40%.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

2011 г. - 8%;

2012 г. - 8%;

2020 г. - 60%.

Уровень потерь

2011 г. 1%;

2012 г. – 0,8%;

2020 г. – 0,2%.

Ресурсная эффективность - удельный расход электроэнергии

2011 г. – 0,43 кВт.ч/куб. м;

20 12 г. – 0,39 кВт.ч/куб. м;

20 20 г. – 0,37 кВт.ч/куб. м.

- 9. ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- Таблица 40

Сводный перечень мероприятий по развитию систем

коммунальной инфраструктуры МО Иткульский сельсовет на период 2011 - 2020 г.г.

| N п/п | Технические мероприятия | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |
|  | Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения: |  |
| 1 | Замена стальных труб на полипропиленовые | 3 |
| 2 | Замена сетевого насоса на более экономичный, большей производительности | 1 |
|  | Новое строительство объектов системы теплоснабжения: |  |
| 1 | Строительство новой теплосети для подключения новых потребителей | 2 |
| 2 |  |  |
|  | ИТОГО | 6 |
| Водоснабжение |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения: |  |
| 1 | Установка автономной станции обезжилезивания | 0,5 |
| 2 |  |  |
|  | Новое строительство объектов системы водоснабжения: |  |
| 1 | Строительство водопровода по улицам Набережная, Пионерская, ,Сибирская в селе Новоиткульское. | 11,5 |
| 2 |  |  |
|  | ИТОГО | 12 |
| ТБО |  |  |
| 1 | Обустройство пункта сбора ТБО | 0,5 |
| 2 |  |  |
|  | ИТОГО | 0,5 |
| Газоснабжение |  |  |
|  | Реконструкция системы газоснабжения: |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
|  | Новое строительство объектов системы газоснабжения: |  |
| 1 | Строительство трубопроводов низкого давления в сёлах Иткуль , Новоиткульское | 10 |
| 2 |  |  |
|  | ИТОГО | 10 |
|  | ВСЕГО по МО Иткульский сельсовет | 28,5 |

- 10. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА

РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА

УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

- 10.1. Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Иткульский сельсовет являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Иткульский сельсовет включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Иткульский сельсовет предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

- 10.2. Ожидаемые результаты и детальный перечень

целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Иткульский сельсовет определяются с помощью целевых индикаторов (табл. 68). Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Иткульский сельсовет и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

- Таблица 41

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

| N п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэнергетическое хозяйство |  |
| 1.1 | Технические показатели |  |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год 0,5 |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене 10% |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей 8% |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии 5% |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей 60% |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
|  |  | Удельный расход топлива |
| 1.2 | Финансово-экономические показатели |  |
| 1.2.1 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей 14 |
|  |  | Фондообеспеченность системы теплоснабжения 40Млн.руб |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений 12% |
| 1.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Охват услугами 40% |
| 2 | Водопроводно-канализационное хозяйство |  |
| 2.1 | Технические показатели |  |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год 0,3 |
|  |  | Износ коммунальных систем 20 |
|  |  | Протяженность сетей, 1км нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей 8% |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды 0,3% |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей 70% |
|  |  | Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) выйти на необходимый уровень |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета 50% |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии 0,11Квт.час/М3 |
| 2.2 | Финансово-экономические показатели |  |
| 2.2.1 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения Обеспечение услугами новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей 1 |
|  |  | Фондообеспеченность системы 23900тыс.руб. водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений 8% |
| 2.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению | Охват услугами 80% |
| 2.2.3. | Обеспеченность сельского населения питьевой водой Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению | Охват услугами, % 50% |
| 3 | Газовое хозяйство новое строительство |  |
| 3.1 | Технические показатели соответствие требованиям экспертизы |  |
| 3.1.1 | Надежность обслуживания систем газоснабжения Повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год 0 |
|  |  | Износ коммунальных систем - |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене нет |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
| 3.1.2 | Сбалансированность систем газоснабжения Обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей 80% |
| 3.1.3 | Ресурсная эффективность газоснабжения Повышение эффективности работы системы газоснабжения | Удельный расход электроэнергии неустановлен |
|  |  | Удельный расход топлива |
| 3.2 | Финансово-экономические показатели согласно проектной документации |  |
| 3.2.1 | Ресурсная эффективность газоснабжения Повышение эффективности работы системы газоснабжения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей 1 |
|  |  | Фондообеспеченность системы теплоснабжения 10 Млн.руб |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений 8% |
| 3.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части газоснабжения населению | Охват услугами 50% |
| 3.2.3 | Уровень газификации домов сетевым газом Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части газоснабжения населению | Охват услугами, % 45 |
| 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство |  |
| 4.1 | Технические показатели |  |
| 4.1.1 | Снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение экологической обстановки МО Иткульский сельсовет | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
| 4.1.2 | Повышение качества жизни населения МО Иткульский сельсовет, снижение риска заболеваний человека, связанных с состоянием окружающей среды | Количество несанкционированных свалок 1 |
|  |  | Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТБО 1200 тонн |
| 4.1.3 | Обеспечение услугами по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Объем принимаемых твердых бытовых отходов на объектах, используемых для утилизации (захоронения) ТБО 150т/год |
| 4.1.4 | Повышение эффективности работы объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах 40% |
| 5 | Организационно-правовые условия |  |
| 5.1 | Повышение эффективности системы управления коммунального хозяйства в муниципальном образовании | Наличие договоров между органами местного самоуправления, производителями и потребителями коммунальных услуг |

В соответствии с действующим законодательством администрация Иткульского сельсовета вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса МО Иткульский сельсовет и в целом по Российской Федерации и разделены на 3 группы:

1. Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность МО Иткульский сельсовет без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

2. Финансово-экономические индикаторы

Численность работающих на предприятии коммунального комплекса в расчете на

1000 обслуживаемых жителей - применяется для обобщенной оценки эффективности использования живого труда. Указанный норматив-индикатор используется вместо применявшихся до настоящего времени среднестатистических нормативов численности, которые отражают традиционные экстраполяционные подходы, нормирование "от частного к общему", способствуют сохранению и тиражированию низкой эффективности организации производства и управления. Рассчитанная на их базе численность работающих, как правило, на 60% и больше превышает фактическую численность, что ведет к завышению затрат на оплату труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю заработную плату на уровне или на 10 - 15% выше средней по муниципальному образованию.

Стоимость основных фондов в расчете на 1 000 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1 000 Гкал тепла, 1 000 куб. м воды и т.п.) - используется для анализа объективности оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации - элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса.

Необходимость использования этого индикатора обусловлена тем, что на большинстве предприятий коммунального комплекса переоценка основных фондов выполнена без достаточных обоснований и анализа последствий. Это приводит в одних случаях к неоправданному росту их стоимости, завышению затрат по статьям "Амортизация" и "Ремонтный фонд". В итоге - необоснованный рост тарифов, потребности в бюджетных средствах, а также рост налогов на имущество. С другой стороны, заниженная стоимость основных фондов снижает инвестиционный потенциал предприятия, определяет недостаток средств на воспроизводство и замену изношенных фондов.

С использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке фактической стоимости можно оценить достаточность развития производственных мощностей.

Анализ динамики стоимости основных фондов с применением указанного целевого индикатора позволит обеспечить баланс между операционными (текущими) затратами предприятия и затратами на восстановление основных фондов, а последние оценить с точки зрения их достаточности.

Целевой индикатор амортизационных отчислений должен применяться в комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Применение данного целевого индикатора должно компенсировать необоснованное сокращение затрат по статье "Амортизация" в результате недофинансирования, стремления снизить величину тарифа либо без изменения его величины повысить затраты по другим статьям себестоимости. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных фондов.

Использование указанных целевых индикаторов имеет важное значение при самостоятельном распределении предприятиями коммунального комплекса всего амортизируемого имущества по 10 группам, то есть самостоятельно определяет срок службы.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

3. Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в МО Иткульский сельсовет и ход институциональных преобразований:

Наличие договоров между органами местного самоуправления (или уполномоченными ими организациями), производителями и потребителями услуг:

договоров на предоставление коммунальных услуг;

договоров на исполнение муниципального заказа, заключаемых на конкурсной основе;

договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений;

концессионных соглашений.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Иткульский сельсовет на период до 2025 года представлены в табл. 69.

- Таблица 69

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

МО Иткульский сельсовет на период до 2025 года

| Наименование целевого индикатора | Область применения | Фактичес- кое значение 2009 г. | Значение целевого показателя на 2016 г. | Значение целевого показателя на 2025 г. | Рацио- нальное значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Теплоэнергетическое хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Надежность обслуживания систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 2,7 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В среднем по России -около двух повреждений и аварий на 1 км сети. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 60 | 50 | 30 | 20 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 30 | 10 | 10 | 10 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 8 | 10 | 10 | 10 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производ-ственно - технических возможностей организаций теплоснабжения, социаль-ных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % от общего объема | Используется для оценки надежности систем теплоснабжения | 11 | 8 | 5 | 5 | На 2010 г. уровень потерь тепловой энергии составляет 10%. В ходе реализации Программы в 2016 г. - 8 %, а к 2025 г.- 5%. |
| 1.1.2. Сбалансированность систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Уровень использования производственных мощностей, % от установленной мощности | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 40 | 50 | 70 | 70 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения |
| 1.1.3. Ресурсная эффективность теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Средние нормы расхода материальных ресурсов на производство 1 Гкал: Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/Гкал | Применяется для оценки эффективности использования топлива и электроэнергии, занимающих наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг при формировании ЭОТ и определении потребности в финансовых средствах, в том числе бюджетных | 2,860 79 | Зависит от сложившихся цен и роста зарплаты 70 | 65 | 60 | Значение параметра зави-сит от мощности установ-ленного обору-дования (электронасосов), величи-ны непроизводительных потерь (через изоляцию, утечки). Резервом сниже-ния удельных норм является оптимизация работы теплосети: диспет-черизация и втоматизация, заменаизношенных сетей. Конкретное значение параметра зависит от установленного оборудо-вания, присоединенной нагрузки, КПД котлов, природно -климатических (рельеф, грунты) и градостроительных факторов (протяженности теплотрассы). Снижение удельного расхода топлива может быть достигнуто при реализации мер по ресурсосбережению, оптимизации процессов горения на котлах путем установки средств автоматики и контроля и др. мероприятий |
| 1.2. Финансово-экономические показатели |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Ресурсная эффективность |  |  |  |  |  |  |
| Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей, чел./ 1 000 жителей | Используется для анализа и планирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда | 16 | 14 | 12 | 13 | Конкретные значения контролируемого парамет-ра могут отклоняться в указанных пределах в зависимости от фактичес-кого износа основных фондов (объема емонтных работ), доли маломощных котельных, доли покупной тепловой энергии, а также плотности населения |
| Фондообеспеченность систем Удельная обеспеченность основных фондов, тыс. руб./чел. | Используется при оценке обеспеченности мощностями, правильности определения стоимости основных фондов и возможностей начисления амортизации в необходимых объемах |  |  |  |  | Значения параметра нормативов зависят от обеспеченности мощнос-тями, доли покупной тепловой энергии. Пере-оценка основных фондов, исходя из реальной рыноч-ной стоимости, должна обеспечивать соответствие данному нормативу-индикатору |
| Средняя норма амортизационных отчислений, % от балансовой стоимости основных фондов | Используется для оценки затрат на амортизацию в себестоимости услуг при формировании тарифов, а также для определения инвестиционного потенциала предприятия | 12,5 | 11 | 10 | 10 | Амортизация является одним из источников за-мены изношенных фондов, необоснованное занижение ее величины ведет к сни-жению надежности сис-темы теплоснабжения. Конкретное значение зависит от состояния основных фондов |
| 1.2.2. Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |
| Охват потребителей услугами теплоснабжения, % от общего числа населения | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 14 | 20 | 30 | 50 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, по теплоснабжению |
| 2. Водопроводно-канализационное хозяйство отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Технические (надежностные) показатели удовлетворительные |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования): водоснабжение водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 8 | 2 | 0,5 | 0,3 | Количество аварий и пов-реждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ, определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В среднем по России около 0,7 аварии на 1км сетей. В результате реализации ПКР значение данного показателя не должно превышать 0,1 аварии |
| Износ коммунальных систем, %: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки на-дежности работы систем водо-снабжения и водоотве-дения, анализа необходимой замены оборудования и опре-деления потребности в инвестициях | 60 | 40 | 30 | 20 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Протяженность етей, нуждающихся в замене, % от общей протяжен-ности: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения | 30 | 20 | 10 | 7,5 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению и водоотведению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 5 | 10 | 8 | 7,5 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финан-совых и производственно - технических возможностей организаций водопроводно - канализационного хозяйства, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % к объему отпущенной воды | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения | 4 | 2 | 0,5 | 0,5 | На 2009 г. уровень потерь воды составляет ____%. В ходе реализации Программы в 2016 г. -__%, а к 2025 г. - ___% |
| 2.1.2. Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| Уровень использования производственных мощностей: ВОС КОС | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения | 50 | 55 | 60 | 70 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Наличие дефицита мощности Уровень очистки воды: железо (мг/куб. домм.) марганец (мг/куб. домм.) Уровень очистки стоков, % | Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения | 15 Стоков нет | 15 | 15 | 0,5 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Обеспеченность потребителей приборами учета, %: водоснабжение | Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения | 0 | 5 | 25 | 100 | Конкретное значение показателя зависит от степени охвата приборами учета домов и жилищ граждан (приборы учета холодной и горячей воды). Конкретное значение показателя определяется по договорам, заключенным с прочими потребителями, и зависит от оснащенности приборами учета организаций бюджетной сферы, промышленных предприятий, коммерческих организаций |
| 2.1.3. Ресурсная эффективность |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электроэнергии кВт.ч/куб. м: водоснабжение водоотведение | Применяется для оценки эффективности использования электроэнергии, занимающей наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг | 0,11 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | Конкретное значение параметра зависит от природно - климатических (рельеф местности, глубина скважин) и градостроительных факторов, рельефа |
| 2.2. Финансово-экономические показатели |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Ресурсная эффективность |  |  |  |  |  |  |
| Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей (чел./1 000 жителей): водоснабжение водоотведение | Используется для анализа и планирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда | 2 | 1,5 | 1 | 1 | Конкретные значения контролируемого парамет-ра могут отклоняться в указанных пределах в зависимости от износа основных фондов (объема ремонтных работ), мощ-ности систем водоснабже-ния и водоотведения, наличия и вида очистных сооружений, а также плотности населения в черте мун-ной застройки |
| Фондообеспеченность систем Удельная обеспеченность основных фондов, тыс. руб./чел.: водоснабжение | Используется при оценке обеспеченности мощностями, правильности определения стоимости основных фондов и возможностей начисления амортизации в необходимых объемах | 8,108 тыс.руб | 10,6 тыс.руб | 17 тыс.руб |  | Значения параметра на конкретном предприятии зависят от структуры и состояния основных фон-дов, их соответствия реальной рыночной стоимости, соотношения между собственной и покупной водой. Переоценка основных фондов, исходя из реальной рыночной стоимости, должна обеспечивать соответствие данному целевому индикатору |
| Средняя норма амортизационных отчислений, % от балансовой стоимости основных фондов | Используется для оценки затрат на амортизацию в себестоимости услуг при формировании тарифов, а также для определения инвестиционного потенциала предприятия | 4 | 4 | 4 | 4 | Амортизация является одним из источников замены изношенных фондов, необоснованное занижение ее величины ведет к снижению надежности систем водоснабжения и водоотведения.Конкретное значение зависит от состояния основных фондов |
| 2.2.2. Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения: водоснабжения водоотведения | Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения | 60 | 62 | 65 | 90 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| 2.2.3. Обеспеченность сельского населения питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения: водоснабжения | Используется для оценки качества работы систем водоснабжения | 70 | 75 | 80 | 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения |
| 3. Электроснабжение хорошее |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Технические (надежностные) показатели удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Надежность обслуживания систем электроснабжения хорошее |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. На 2009 г. уровень аварийности на 1 км составляет 0,2%. В ходе реализации Программы в 2016 г. 0,15%, а к 2025 г. - ____% |
| Износ коммунальных сетей, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 20 | 25 | 40 | 30 | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 10 | 10 | 10 | 10 | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 5 | 5 | 5 | 5 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, инансовых и производственно - технических возможностей организаций, оказывающих услуги в сфере электроснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь электрической энергии, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения | Нет данных |  |  |  | На 2009 год уровень потерь электроэнергии в системе электроснабжения МО _____%, до 2025 года изменения не предусмотрены |
| 3.1.2. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| Уровень использования производственных мощностей, % от установленной мощности | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения | 60 | 60 | 60 | 80 | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |
| Обеспеченность потребителей приборами учета Доля населения, ользующихся приборами учета, % | Используется для оценки эффективности работы систем электроснабжения | 100 | 100 | 100 | 100 | Значение определяется от общей численности населения МО |
| 3.1.3. Ресурсная эффективность электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения | Используется для оценки качества работы системы электроснабжения | 100 | 100 | 100 | 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |
| 4. Газоснабжение централизованное газоснабжение отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Технические (надежностные) показатели нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Надежность обслуживания систем газоснабжения необходимо новое строительство |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем газоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях |  |  |  |  | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него) определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. На 2010 г. уровень аварийности на 1 км составляет 0,____%. В ходе реализации Программы в 2016 г. -__%, а к 2025 г. - ___% |
| Износ коммунальных сетей, % | Используется для оценки надежности работы систем газоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях |  |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки надежности работы систем газоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях |  |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей |  |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций, оказывающих услуги в сфере электроснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь, % | Используется для оценки надежности работы систем газоснабжения |  |  |  |  | На 2010 год уровень потерь электроэнергии в системе электроснабжения МО _____%, до 2025 года изменения не предусмотрены |
| 4.1.2. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| Уровень использования производственных мощностей, % от установленной мощности | Используется для оценки надежности работы систем газоснабжения |  |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |
| Обеспеченность потребителей приборами учета Доля населения, пользующегося приборами учета, % | Используется для оценки эффективности работы систем газоснабжения |  |  |  |  | Значение определяется от общей численности населения МО |
| 4.1.3. Ресурсная эффективность газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Удельные нормативы потребления, тыс. куб. м/мес. | Используется для оценки эффективности работы систем газоснабжения |  |  |  |  | Определяется по установленным нормативам |
| 4.2. Финансово-экономические показатели |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Ресурсная эффективность |  |  |  |  |  |  |
| Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей, чел./ 1000 жителей | Используется для анализа, планирования и прогнозирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда |  |  |  |  | Конкретные значения параметра зависят от состава жилищного фонда, плотности населения, регламента и перечня выполняемых работ |
| Фондообеспеченность систем Удельная обеспеченность основных фондов, тыс. руб./чел. | Используется при оценке обеспеченности мощностями, правильности определения стоимости основных фондов и возможностей начисления амортизации в необходимых объемах |  |  |  |  | Значения параметра на конкретном предприятии зависят от структуры и состояния основных фондов, их соответствия реальной рыночной стоимости, соотношения между собственным и покупным газом. Переоценка основных фондов, исходя из реальной рыночной стоимости, должна обеспечивать соответствие данному целевому индикатору |
| 4.2.2. Доступность для потребителей недоступно |  |  |  |  |  |  |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения | Используется для оценки качества работы системы газоснабжения |  |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |
| 4.2.3. Уровень газификации домов сетевым газом отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения | Используется для оценки качества работы системы газоснабжения | 0 | 10 | 25 | 70 | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |
| 5. Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие санитарно - эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБ, % | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 65 | 80 | 90 | 95 | Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги по утилизации ТБО, на соответствие санитарно - эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
| Количество несанкционированных свалок | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 4 | 1 | 1 | 0 | Конкретное значение определяется по данным администрации МО |
| Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТБО | Используется для оценки надежности работы систем коммунального хозяйства | 1200 | 1200 | 1200 | 800 | Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Объем принимаемых твердых бытовых отходов на объектах, используемых для утилизации (захоронения) ТБО | Используется для оценки надежности работы систем коммунального хозяйства | 150 | 150 | 150 | 200 | Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах | Используется для оценки надежности работы систем коммунального хозяйства | 80 | 90 | - | - | Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| 6. Организационно-правовые характеристики (для всех основных видов деятельности ЖКХ) |  |  |  |  |  |  |
| Наличие договоров: - на предоставление коммунальных услуг, в % к количеству абонентов (с промыш-ленными и прочими коммерческими потребителями услуг; с организациями бюджетной сферы; с населением, проживающим в индивидуальных жилых домах) - на исполнение муниципального заказа, в % к видам предоставляемых коммунальных услуг - использование прогрессивных организационных форм (доля коммунальных организаций, использующих договоры, в % от общего количества организаций коммунального комплекса): - аренды основных фондов с правом внесения улучшений, % - концессионных соглашений и контракта на управление, % | Используется для оценки развития отношений между органами местного самоуправления, производителями и потребителями услуг | 15 | 30 | 80 | 80 | При применении данного показателя необходимо оценивать не только наличие договоров, но и степень проработанности взаимосвязей между всеми участниками правоотношений по предоставлению коммунальных услуг. Учитываться должны договоры, отражающие весь комплекс прав, обязанностей и ответственности как исполнителей услуг, так и потребителей. Оценивается наличие как муниципального заказа органа местного самоуправления, так и договоров на обслуживание Для обеспечения инвестиционной привлекательности и предпринимательской активности требуется совершенствование форм хозяйствования, что может оцениваться по доле коммунальных организаций, использующих договоры аренды, концессионные соглашения и контракты на управление |

- 10.3. Система управления программой

и контроль за ходом ее выполнени

- Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы; порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власт и Новосибирской области, органов местного самоуправления МО Иткульский сельсовет, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления МО Иткульский сельсовет.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой МО Иткульский сельсовет. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы МО Иткульский сельсовет в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Иткульский сельсовет.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети МО Иткульский сельсовет.

Инвестиционные программы разрабатываются организациями  Иткульский сельсовет _ на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления МО и утвержденного главой администрации МО.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источника финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.